Prot. n°  P851 / 4106 sott. 40/A	Roma, 23 luglio 2001

# LETTERA – CIRCOLARE

-al siG. comandante delle scuole centrali antincendi

00178-capannelle-roma

-al sig. direttore del centro studi ed esperienze antincendi

00178-capannelle-roma

-ai sigg. ispettori aeroportuali e portuali dei servizi AntiNcendi

loro sedi

-ai sigg. ispettori interregionali e regiOnali dei vigili del fuoco

loro sedi

-ai sigg. comandanti provinciali dei vigili del fuoco

loro sedi

OGGETTO: 	D.M. 31 marzo 1984 – Depositi distinti (Punto 1.2 dell’allegato) – Chiarimenti.-

Il D.M. 31 marzo 1984 al Titolo I, punto 1.2 dell’allegato, stabilisce che:

“ai fini della determinazione della capacità complessiva dei depositi di cui al precedente punto 1.1, due o più serbatoi a servizio della stessa utenza sono considerati depositi distinti quando si verificano le seguenti condizioni:

- la distanza tra il perimetro dei serbatoi più vicini dei singoli depositi sia non inferiore a 15 metri;

- ciascun deposito non abbia in comune con gli altri depositi il punto di travaso, eventuali vaporizzatori e riduttori di pressione di primo stadio.”.

La condizione di cui al punto a) identifica quindi nella distanza tra i serbatoi uno dei requisiti per configurare la distinzione dei depositi.

A seguito dei quesiti pervenuti su tale argomento si chiarisce che la suddetta distanza è da intendersi come distanza di sicurezza interna, stante che i serbatoi sono a servizio della stessa utenza, e può pertanto essere ridotta fino alla metà sulla base di quanto stabilito dal D.M. 31 marzo 1984 al punto 4.4.2 (Distanze di sicurezza interne).

L’ISPETTORE GENERALE CAPO

(d’Errico)

MST/mm